UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

INSTITUTO DE FÍSICA

Heitor Yochida de Ávila
Jonathan Alves de Freitas das Neves Souza

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I

Movimento uniformemente variável
Queda livre

Uberlândia
2026

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I

Movimento uniformemente variável
Queda livre

Relatório apresentado à disciplina Física Geral Experimental I, do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia.

Cursos: Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações / Engenharia de Controle e Automação

Turma: LabFis1_Eng_2026-2

Matrículas:
12612ETE002
12621ETE007

Docente: Lucas Soares Sousa

Data de realização: 6 de outubro de 2026

Uberlândia
2026

RESUMO

Neste experimento, medimos o tempo de queda de uma esfera em 17 alturas, entre 10 e 90 cm. Foram feitas três medidas em cada altura, totalizando 51 tempos. Para cada conjunto, calculamos a média e sua incerteza, considerando a variação entre as medidas e a contribuição instrumental de 0,0001 s. A altura foi usada sem incerteza, conforme a orientação para esta prática. Para estudar a relação entre altura e tempo, fizemos a linearização logarítmica e o ajuste de t² em função da altura. Com o expoente livre, encontramos n = 2,108 ± 0,002 e C = (5,31 ± 0,01) m na expressão d = C(t/1 s)ⁿ. Ao fixar n = 2, obtivemos g = (9,468 ± 0,003) m/s² pelo ajuste logarítmico e g = (9,475 ± 0,003) m/s² pelo ajuste de t² que passa pela origem. Esses ajustes deixaram resíduos muito maiores do que as incertezas adotadas. Um ajuste com intercepto livre deu g = (9,878 ± 0,007) m/s² e representou melhor os dados, embora não permita identificar a causa do intercepto. Assim, os valores de incerteza dos ajustes devem ser interpretados com cuidado.

Palavras-chave: Queda livre. Propagação de incertezas. Linearização. Regressão ponderada. Aceleração.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Visão geral da montagem experimental	8

Figura 2 – Região de queda	8

Figura 3 – Cronômetro	8

Figura 4 – Altura em função do tempo médio	9

Figura 5 – Linearização logarítmica e reta ajustada	10

Figura 6 – Lei de potência na escala original	11

Figura 7 – Altura em função do tempo ao quadrado	13

Figura 8 – Tempo ao quadrado em função da altura	13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Medidas originais de altura e tempo	7

Tabela 2 – Tempos médios e incertezas	9

Tabela 3 – Variáveis logarítmicas e incerteza propagada	10

Tabela 4 – Tempo ao quadrado e incerteza propagada	12

Tabela 5 – Parâmetros dos ajustes	14

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6

2.1 Tratamento dos tempos	6

2.2 Lei de potência e linearização	6

2.3 Ajustes ponderados e aceleração	6

3 METODOLOGIA	7

3.1 Registro fotográfico da montagem	8

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	9

4.1 Medidas e incertezas	9

4.2 Lei de potência	10

4.3 Dependência quadrática do tempo	12

4.4 Interpretação dos resíduos	14

5 CONCLUSÃO	15

REFERÊNCIAS	16

# 1 INTRODUÇÃO

Na queda livre, a distância percorrida aumenta com o tempo. Se a esfera parte do repouso e a aceleração é constante, o modelo ideal prevê d = gt²/2. O capítulo 12 da apostila propõe medir o tempo de queda em diferentes alturas, fazer gráficos e estimar a aceleração da gravidade (Iwamoto et al., 2014).

Neste trabalho, usamos as medidas feitas pelo grupo em 6 de outubro de 2026: três tempos para cada uma das 17 alturas, de 10 a 90 cm. Para calcular a incerteza do tempo médio, consideramos tanto a diferença entre as repetições quanto a contribuição de 0,0001 s do cronômetro. A altura foi tratada sem incerteza, conforme informado para esta prática.

Primeiro, ajustamos uma lei de potência para verificar como a altura varia com o tempo. Depois, fixamos a dependência quadrática prevista pelo modelo ideal para estimar g. Os gráficos e os resíduos ajudam a avaliar até que ponto esses modelos descrevem as medidas.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

## 2.1 Tratamento dos tempos

Para cada altura dᵢ, calculamos a média das três leituras tᵢⱼ sem arredondar durante as contas. O desvio padrão amostral sᵢ mostra quanto os tempos variaram entre si. Para a incerteza da média, combinamos sᵢ/√3 com a contribuição instrumental de 0,0001 s, supondo que sejam independentes (Odashima, [s. d.]b; Iwamoto et al., 2014).

t̄ᵢ = (tᵢ₁ + tᵢ₂ + tᵢ₃)/3	(1)

sᵢ = √[Σⱼ(tᵢⱼ − t̄ᵢ)²/(3 − 1)]	(2)

u(t̄ᵢ) = √[(sᵢ/√3)² + (0,0001 s)²]	(3)

## 2.2 Lei de potência e linearização

Para testar os dados, usamos a expressão d = C(t̄/1 s)ⁿ, em que C é dado em metros e n não tem unidade. Ao tomar o logaritmo, obtemos ln(d/1 m) = ln(C/1 m) + n ln(t̄/1 s), que tem a forma de uma reta. No modelo ideal, n = 2, A = ln[g/(2 m/s²)] e g = (2 m/s²) exp(A) quando a altura fica no eixo vertical. Como apenas o tempo recebeu incerteza neste trabalho, fizemos o ajuste ponderado com o tempo no eixo vertical:

X = ln(d/1 m);  Y = ln(t̄/1 s);  Y = aX + b	(4)

u(Y) = u(t̄)/t̄;  w = 1/u(Y)²	(5)

Nesse ajuste inverso, n = 1/a e C = (1 m) exp(−b/a). Para calcular a incerteza de C, consideramos também a relação entre os valores ajustados de a e b, chamada covariância. Dividir d por 1 m e t̄ por 1 s antes de calcular os logaritmos deixa X e Y sem unidade (Sousa, [s. d.]; Iwamoto et al., 2014).

## 2.3 Ajustes ponderados e aceleração

Se a esfera parte do repouso e mantém aceleração constante, então d = gt̄²/2. Como a incerteza foi atribuída ao tempo, ajustamos Q = t̄² em função da altura d e propagamos a incerteza para Q. Também mostramos d em função de Q, como pede a apostila; os dois gráficos usam os mesmos dados.

Q = t̄²;  u(Q) = 2t̄u(t̄);  Q = a₀d;  g = 2/a₀	(6)

Também estimamos g ao fixar n = 2 no ajuste logarítmico: nesse caso, a = 1/2, ajustamos b₂ e calculamos g = (2 m/s²) exp(−2b₂). Para verificar se a reta precisa passar pela origem, fizemos ainda o ajuste Q = ad + b, deixando b livre. O qui-quadrado reduzido compara as diferenças entre pontos e modelo com as incertezas usadas.

# 3 METODOLOGIA

A montagem descrita no capítulo 12 usa uma esfera metálica presa por um disparador eletromagnético, uma haste graduada, uma plataforma de parada e um cronômetro. O cronômetro começa a contar quando a esfera é solta e para no impacto. As fotos do grupo, apresentadas na Seção 3.1, mostram a montagem, o suporte da esfera, a base e o cronômetro. Elas não mostram se houve algum ajuste ou calibração, por isso não fizemos afirmações sobre esses procedimentos.

O grupo anotou três tempos para cada uma das 17 alturas, de 10 a 90 cm, em passos de 5 cm. A Tabela 1 traz os valores conferidos pelo grupo. Para os ajustes, convertemos as alturas de centímetros para metros. O número 95, escrito como rascunho na segunda folha, não corresponde a uma medida e não foi incluído.

Tabela 1 – Medidas originais de altura e tempo

| Ponto | d (cm) | t₁ (s) | t₂ (s) | t₃ (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,1580 | 0,1572 | 0,1580 |
| 2 | 15 | 0,1865 | 0,1865 | 0,1877 |
| 3 | 20 | 0,2111 | 0,2120 | 0,2122 |
| 4 | 25 | 0,2348 | 0,2352 | 0,2350 |
| 5 | 30 | 0,2556 | 0,2561 | 0,2552 |
| 6 | 35 | 0,2740 | 0,2743 | 0,2740 |
| 7 | 40 | 0,2924 | 0,2917 | 0,2921 |
| 8 | 45 | 0,3080 | 0,3089 | 0,3094 |
| 9 | 50 | 0,3249 | 0,3247 | 0,3250 |
| 10 | 55 | 0,3397 | 0,3405 | 0,3408 |
| 11 | 60 | 0,3552 | 0,3544 | 0,3550 |
| 12 | 65 | 0,3688 | 0,3692 | 0,3692 |
| 13 | 70 | 0,3825 | 0,3830 | 0,3835 |
| 14 | 75 | 0,3959 | 0,3949 | 0,3949 |
| 15 | 80 | 0,4076 | 0,4073 | 0,4078 |
| 16 | 85 | 0,4202 | 0,4207 | 0,4209 |
| 17 | 90 | 0,4330 | 0,4328 | 0,4324 |

Fonte: registro de medidas EX03, planilha conferida pelo grupo e fotografias de 6 out. 2026.

Para este trabalho, não foi considerada incerteza da altura. Isso não quer dizer que a altura tenha precisão infinita. Para o tempo, usamos a contribuição instrumental de 0,0001 s. Mantivemos todas as 51 leituras e fizemos as contas sem arredondar os valores intermediários. Os gráficos foram feitos com os dados e os coeficientes calculados aqui.

## 3.1 Registro fotográfico da montagem

Selecionamos três fotos do grupo para mostrar a montagem por ângulos diferentes: uma visão geral, a região por onde a esfera cai e o cronômetro.

Figura 1 – Visão geral da montagem experimental

Fonte: registro fotográfico fornecido pelo grupo.

Figura 2 – Região de queda	Figura 3 – Cronômetro

Fonte: registro fotográfico fornecido pelo grupo.

# 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

## 4.1 Medidas e incertezas

A Tabela 2 mostra a média e a incerteza dos três tempos em cada altura. A contribuição instrumental de 0,0001 s entra uma vez no cálculo da incerteza da média. Por exemplo, para 10 cm, t̄ = (0,1580 + 0,1572 + 0,1580)/3 = 0,1577333 s, s = 0,0004619 s e u(t̄) = √[(0,0004619/√3)² + (0,0001)²] s = 0,0002848 s. Arredondando, temos (0,1577 ± 0,0003) s.

Tabela 2 – Tempos médios e incertezas

| d (cm) | t̄ (s) | s (s) | u(t̄) (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,1577333 | 0,0004619 | 0,0002848 |
| 15 | 0,1869000 | 0,0006928 | 0,0004123 |
| 20 | 0,2117667 | 0,0005859 | 0,0003528 |
| 25 | 0,2350000 | 0,0002000 | 0,0001528 |
| 30 | 0,2556333 | 0,0004509 | 0,0002789 |
| 35 | 0,2741000 | 0,0001732 | 0,0001414 |
| 40 | 0,2920667 | 0,0003512 | 0,0002261 |
| 45 | 0,3087667 | 0,0007095 | 0,0004216 |
| 50 | 0,3248667 | 0,0001528 | 0,0001333 |
| 55 | 0,3403333 | 0,0005686 | 0,0003432 |
| 60 | 0,3548667 | 0,0004163 | 0,0002603 |
| 65 | 0,3690667 | 0,0002309 | 0,0001667 |
| 70 | 0,3830000 | 0,0005000 | 0,0003055 |
| 75 | 0,3952333 | 0,0005774 | 0,0003480 |
| 80 | 0,4075667 | 0,0002517 | 0,0001764 |
| 85 | 0,4206000 | 0,0003606 | 0,0002309 |
| 90 | 0,4327333 | 0,0003055 | 0,0002028 |

Fonte: elaboração a partir da Tabela 1. Casas adicionais apenas para acompanhar os cálculos.

Figura 4 – Altura em função do tempo médio

Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); 17 pontos experimentais.

Na Figura 4, a altura cresce cada vez mais rápido à medida que o tempo aumenta. As barras de incerteza do tempo são pequenas nessa escala; os valores estão na Tabela 2.

## 4.2 Lei de potência

A Tabela 3 reúne as variáveis adimensionais do ajuste inverso. Para 10 cm, X = ln(0,10) = −2,3025851, Y = ln(0,1577333) = −1,8468494 e u(Y) = 0,0018056.

Tabela 3 – Variáveis logarítmicas e incerteza propagada

| d (cm) | X = ln(d/1 m) | Y = ln(t̄/1 s) | u(Y) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | -2,30259 | -1,84685 | 0,001806 |
| 15 | -1,89712 | -1,67718 | 0,002206 |
| 20 | -1,60944 | -1,55227 | 0,001666 |
| 25 | -1,38629 | -1,44817 | 0,000650 |
| 30 | -1,20397 | -1,36401 | 0,001091 |
| 35 | -1,04982 | -1,29426 | 0,000516 |
| 40 | -0,91629 | -1,23077 | 0,000774 |
| 45 | -0,79851 | -1,17517 | 0,001366 |
| 50 | -0,69315 | -1,12434 | 0,000410 |
| 55 | -0,59784 | -1,07783 | 0,001008 |
| 60 | -0,51083 | -1,03601 | 0,000734 |
| 65 | -0,43078 | -0,99678 | 0,000452 |
| 70 | -0,35667 | -0,95972 | 0,000798 |
| 75 | -0,28768 | -0,92828 | 0,000881 |
| 80 | -0,22314 | -0,89755 | 0,000433 |
| 85 | -0,16252 | -0,86607 | 0,000549 |
| 90 | -0,10536 | -0,83763 | 0,000469 |

Fonte: elaboração a partir da Tabela 2, com precisão completa nas regressões.

Figura 5 – Linearização logarítmica e reta ajustada

Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); pesos 1/u(Y)².

O ajuste com expoente livre deu a = 0,4743309 e b = −0,7920544. A partir desses valores, obtivemos n = 2,108 ± 0,002 e C = (5,31 ± 0,01) m. O qui-quadrado reduzido foi 53,05, com 15 graus de liberdade. O valor de n ficou acima de 2 por muito mais do que a incerteza formal indica. Como o expoente não é 2, não podemos usar 2C como um valor único da aceleração.

Figura 6 – Lei de potência na escala original

Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); curva reconstruída do ajuste logarítmico.

C corresponde à altura prevista para t = 1 s, tempo maior que os medidos aqui. A Figura 6 mostra a curva ajustada na escala original. Ela acompanha a tendência dos pontos, mas as diferenças entre a curva e as medidas são grandes em relação às incertezas consideradas.

## 4.3 Dependência quadrática do tempo

A Tabela 4 apresenta Q = t̄² e u(Q) = 2t̄u(t̄). Para 10 cm, Q = 0,0248798 s² e u(Q) = 0,0000898 s².

Tabela 4 – Tempo ao quadrado e incerteza propagada

| d (cm) | Q (s²) | u(Q) (s²) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,0248798 | 0,0000898 |
| 15 | 0,0349316 | 0,0001541 |
| 20 | 0,0448451 | 0,0001494 |
| 25 | 0,0552250 | 0,0000718 |
| 30 | 0,0653484 | 0,0001426 |
| 35 | 0,0751308 | 0,0000775 |
| 40 | 0,0853029 | 0,0001321 |
| 45 | 0,0953369 | 0,0002604 |
| 50 | 0,1055384 | 0,0000866 |
| 55 | 0,1158268 | 0,0002336 |
| 60 | 0,1259304 | 0,0001848 |
| 65 | 0,1362102 | 0,0001230 |
| 70 | 0,1466890 | 0,0002340 |
| 75 | 0,1562094 | 0,0002751 |
| 80 | 0,1661106 | 0,0001438 |
| 85 | 0,1769044 | 0,0001943 |
| 90 | 0,1872581 | 0,0001755 |

Fonte: elaboração a partir da Tabela 2, com precisão completa nos ajustes.

Ao fixar n = 2 no ajuste logarítmico, encontramos g = (9,468 ± 0,003) m/s² e qui-quadrado reduzido de 347,18, com 16 graus de liberdade. No ajuste Q = a₀d passando pela origem, a₀ = 0,2110808 s²/m e g = (9,475 ± 0,003) m/s². Nesse caso, o qui-quadrado reduzido foi 320,83.

Figura 7 – Altura em função do tempo ao quadrado

Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); orientação solicitada no roteiro.

A Figura 7 mostra d em função de t̄², como pede o roteiro. Para a reta que passa pela origem, A = 1/a₀ = 4,7375 m/s² e g = 2A. Calculamos essa inclinação a partir do ajuste ponderado de Q em função de d; o gráfico de d por Q apenas apresenta os mesmos pontos e parâmetros na orientação pedida.

Figura 8 – Tempo ao quadrado em função da altura

Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); orientação do ajuste ponderado.

Para verificar o efeito de permitir um intercepto, ajustamos Q = ad + b. Encontramos a = 0,2024629 s²/m e b = (0,00448 ± 0,00006) s², o que dá g = (9,878 ± 0,007) m/s². O qui-quadrado reduzido caiu para 3,08, com 15 graus de liberdade. A Figura 8 mostra Q em função de d, orientação usada nesse ajuste.

Tabela 5 – Parâmetros dos ajustes

| Modelo | Resultado principal | χ² reduzido |
| --- | --- | --- |
| Potência, n livre | n = 2,108 ± 0,002; C = (5,31 ± 0,01) m | 53,05 |
| Logaritmo, n = 2 | g = (9,468 ± 0,003) m/s² | 347,18 |
| Q = a₀d | g = (9,475 ± 0,003) m/s² | 320,83 |
| Q = ad + b | g = (9,878 ± 0,007) m/s² | 3,08 |

Fonte: regressões ponderadas dos 17 pontos; incertezas formais sem reescala.

## 4.4 Interpretação dos resíduos

Os dois ajustes com n = 2 deram valores próximos de g, mas usaram as mesmas medidas. Portanto, essa concordância não é uma confirmação independente. Em ambos, o qui-quadrado reduzido ficou muito alto: as diferenças entre pontos e modelo foram bem maiores do que as incertezas adotadas. Assim, a incerteza de 0,003 m/s² é apenas a incerteza calculada pelo ajuste, e não a precisão real demonstrada pelo experimento.

Deixar o intercepto livre aproximou melhor a reta dos pontos. Esse intercepto pode estar ligado a um deslocamento da referência de altura ou a outro efeito não descrito pelo modelo simples, mas os dados não permitem descobrir sua causa. Não mudamos alturas nem retiramos pontos para melhorar o resultado. Medir a incerteza da altura e investigar possíveis atrasos na soltura ou na detecção ajudaria a entender a diferença.

A lei de potência com expoente livre descreve os tempos medidos, aproximadamente de 0,158 a 0,433 s. Quando n é diferente de 2, a aceleração calculada por essa lei muda com o tempo. Por isso, não há um único valor de g nesse ajuste. Os valores obtidos ao fixar n = 2 dependem dessa hipótese.

# 5 CONCLUSÃO

As 51 medidas de tempo, feitas em 17 alturas, permitiram calcular médias e incertezas e construir os gráficos pedidos no capítulo 12. No ajuste de potência, encontramos n = 2,108 ± 0,002 e C = (5,31 ± 0,01) m. Ao usar o modelo quadrático, obtivemos g = (9,475 ± 0,003) m/s² pelo ajuste de t̄² que passa pela origem e g = (9,468 ± 0,003) m/s² pelo ajuste logarítmico com n = 2.

Esses dois ajustes deixaram diferenças grandes entre os pontos e o modelo, por isso suas pequenas incertezas não representam toda a variação observada. Permitir um intercepto melhorou o ajuste, mas não revelou a causa da diferença. Em outra medição, seria útil avaliar a incerteza da altura e verificar se a soltura e a parada do cronômetro introduzem atrasos.

# REFERÊNCIAS

FERRAMENTA de criação de gráficos. [S. l.: s. n.], 2026. Software próprio. Disponível em: https://yheitor13.github.io/Fisica/calculadora-de-grafico/. Acesso em: 11 out. 2026.

FERNANDES, Arthur Borges et al. Relatório de Física Geral Experimental I: medidas dimensionais e determinação de volumes com propagação de incertezas. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2026. Trabalho 01.

IWAMOTO, Wellington Akira; GUARANY, Cristiano Alves; FOSCHINI, Mauricio; DI LORENZO, Antonino. Guias e roteiros para Laboratório de Física Experimental I. 1. ed. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, 2014. Cap. 12.

ODASHIMA, Mariana M. Física Experimental 1: Lab Física: Mecânica. Aula 2: teoria de erros; erro instrumental, estatístico, total. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, [s. d.]b. 25 slides.

REGISTRO de medidas do trabalho 03 de Física Geral Experimental I. Uberlândia, 6 out. 2026. Planilha medidas_fisicaEX03.xlsx, duas fotografias das anotações e cinco fotografias da montagem. Medidas conferidas pelo grupo em 9 out. 2026; imagens da montagem fornecidas em 12 out. 2026.

SOUSA, Lucas Soares. Aula 2 – Laboratório de Física 1. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 19 slides. Material de aula sobre propagação de incertezas, linearização e regressão linear.